|  | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ |
| --- | --- |

# Курсова Проект

Дисциплина: „Вградени сигнали”

тема: Система за отчитане на присъствие на студенти

Изготвили:

Мартин Дамянов    		ф-н № 121222041

Специалност: Компютърно и софтуерно инженерство

Група: 37

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Камелия Райнова

София, 2025

Съдържание

Съдържание

2.1 Обща Архитектура на Системата	4

2.2 Хардуерни Компоненти	5

2.2.1 Сървърна Платформа: ESP32	5

2.2.2 Клиентска Платформа: ESP8266 и RFID Модул	5

2.3 Софтуерен Стек и Протоколи	6

2.4 Управление на Данните (База Данни)	7

3.	Имплементация на Сървъра (ESP32)	7

3.1	Конфигурация на Мрежата и Статично Адресиране	7

3.2	Управление на Времето (NTP Синхронизация)	7

3.3 Инициализация на Базата Данни (SD/SQLite)	8

3.4 Асинхронен HTTP Сървър	8

3.5 Логика на Присъствието (processCheckIn)	8

4.	Имплементация на Клиента (ESP8266)	9

4.1 Инициализация на Хардуера	9

4.2 RFID Сканиране и Обработка на Данни	9

4.3 HTTP Комуникация със Сървъра	9

4.4 Обработка на Отговора и Индикация	10

5.	Анализ	10

5.1 Методология на Тестване	10

5.2 Анализ на Стабилността и Фрагментацията на Паметта	11

5.3 Производителност на SQLite I/O	12

5.4 Стабилност на TCP Връзката	12

6.	Заключение	12

6.1. Предизвикателства и Научени Уроци	13

6.3 Бъдещо Развитие и Разширение на Проекта	13

- Въведение

Настоящата документация описва разработката и функционирането на Система за автоматизирано отчитане на присъствието в учебна среда. Основната цел на проекта е да демонстрира изграждането на свързана в мрежа система, способна да обработва данни в реално време, използвайки възможностите на микроконтролери (IoT) и вградена база данни. Системата автоматизира процеса на чекиране, като елиминира нуждата от ръчно отбелязване на присъствието и осигурява надежден запис на данните, синхронизиран с NTP сървър за точен времеви печат (timestamp).

Системата е изградена върху архитектура Клиент-Сървър с два основни хардуерни компонента, които комуникират безжично по протокол HTTP/TCP в локална мрежа. Клиентът представлява  ESP8266  + RC522 RFID модул за отчитане на RFID картата и изпращане на данните (UID и номер на кабинет) като POST заявка към Сървър.

Сървърър ESP32 + SD Карта изпълнява приемане на HTTP заявки, обработка на логиката за присъствие (график, група), запис в SQLite база данни. Проектът обхваща конфигурацията на статично мрежово адресиране, реализацията на асинхронен уеб сървър, както и внедряването на SQL логика върху ресурсно ограничени устройства.

В традиционните учебни системи, отчитането на присъствието е времеемко и податливо на грешки. Този проект решава автоматизира ръчното отбелязване с бързо електронно чекиране чрез RFID, използва вградена база данни SQLite за локално съхранение и логика, осигурявайки независимост от външни сървъри.

Гарантира се точност на записите чрез синхронизиране на времето със NTP (Network Time Protocol).

- Архитектура и Технологии

2.1 Обща Архитектура на Системата

Системата за отчитане на присъствието следва модела Клиент-Сървър (Client-Server Architecture), при който ролята на всеки компонент е строго дефинирана. Комуникацията между устройствата се осъществява безжично през Локална мрежа (LAN), използвайки протокол HTTP.

Ключови принципи на архитектурата:

- Разпределена Логика: Тежките изчисления (работа с база данни, логика на графика) се изпълняват от Сървъра (ESP32), докато Клиентът (ESP8266) има само функцията за събиране и предаване на данни.

- Статично Адресиране: За да се гарантира надеждност и бързо установяване на връзката, Сървърът използва статичен IP адрес, което елиминира нуждата от динамично търсене в мрежата.

- Асинхронна Обработка: Сървърът използва Асинхронен уеб сървър, за да може да обработва мрежови заявки ефективно, дори когато е зает с блокиращи I/O операции (SQLite/SD карта).

2.2 Хардуерни Компоненти

Системата е изградена около два типа микроконтролери, избрани заради техните специфични предимства.

2.2.1 Сървърна Платформа: ESP32

ESP32 е избран като сървър поради следните предимства:

- Двуядрен Процесор: Позволява паралелно изпълнение на задачи (напр. едно ядро управлява мрежовия стек, докато другото обработва SQLite), което е от решаващо значение за асинхронната работа.

- Висока RAM: По-голямата памет (RAM) е необходима за управление на големите структури от данни, необходими на SQLite библиотеката.

- SD/SPI Поддръжка: Отлична хардуерна поддръжка за SPI комуникация, използвана за достъп до SD картата, която служи за физическо съхранение на базата данни.

2.2.2 Клиентска Платформа: ESP8266 и RFID Модул

ESP8266 е използван като клиент заради неговата компактност, ниска консумация на енергия и отлична поддръжка за Wi-Fi мрежи, които са необходими на отдалечените точки за чекиране.

RFID четецът RC522 комуникира с ESP8266 чрез SPI интерфейс. Неговата основна роля е да прочете уникалния идентификатор (UID) на студентската карта.

Клиентът преобразува прочетения UID в низ и го изпраща към Сървъра, заедно с номера на кабинета, чрез POST заявка.

2.3 Софтуерен Стек и Протоколи

Ефективността на системата зависи от внимателно подбрания софтуерен стек.

| Технология | Компонент | Роля в Проекта |
| --- | --- | --- |
| SQLite3 | ESP32 Сървър | Вградена релационна база данни. Съхранява информацията за студенти, графици (Schedules) и записи за присъствие (Attendance) на SD картата. |
| ESPAsyncWebServer | ESP32 Сървър | Осигурява неблокиращо приемане на HTTP заявки, което позволява на системата да остане отзивчива, докато SQLite работи бавно. |
| HTTP POST | Клиент $\rightarrow$ Сървър | Протокол за предаване на данни. Клиентът изпраща формата (rfid_uid и room_number) към endpoint /checkin. |
| NTP Client | ESP32 Сървър | Синхронизира системния часовник на ESP32 с външен сървър (bg.pool.ntp.org), осигурявайки точност на времевите печати (timestamps) за присъствието. |
| SPI | И двата компонента | Сериен периферен интерфейс. Използва се за комуникация между ESP32 и SD картата, както и между ESP8266 и RC522 RFID четеца. |

2.4 Управление на Данните (База Данни)

Базата данни се съхранява като единствен файл на SD картата и се управлява чрез библиотека sqlite3Esp32. Използва се следната схема (Schema) за управление на логиката на присъствието:

- Students: Таблица за RFID UID, ID на студента и ID на групата.

- Schedules: Таблица за часовете (ден от седмицата, начален/краен час, кабинет, група, курс), използвана за проверка дали присъствието е валидно.

- Attendance: Таблица за запис на присъствията (ID на студента, ID на часа, времеви печат и статус: "Присъствие" или "Отработване").

- Имплементация на Сървъра (ESP32)

Софтуерната реализация на сървърната част, отговаряща за мрежовата свързаност, управлението на времето, базата данни и обработката на входящите заявки от клиента.

  - Конфигурация на Мрежата и Статично Адресиране

За да се осигури надеждност и бързина на комуникацията, ESP32 е конфигуриран да работи със статичен IP адрес. Това елиминира забавянето при търсене на хост име (mDNS) и DHCP изчакването. Настройка на Статичен IP: Функцията setup_wifi() прилага IP конфигурацията (IPAddress, Gateway, Subnet), преди да се свърже към Wi-Fi мрежата.

WiFi.config(staticIP, gateway, subnet, primaryDNS)

Връзката се проверява чрез цикъл за изчакване (while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)), който гарантира, че сървърът няма да продължи с инициализацията, ако не е свързан към мрежата.

  - Управление на Времето (NTP Синхронизация)

Точността на времето е критична за отчитане на присъствията, тъй като записът трябва да съвпада с графика на учебните часове. Използва се NTP (Network Time Protocol) за синхронизация с външен сървър (bg.pool.ntp.org).

Инициализира NTP с коректни настройки за часова зона (GMT Offset) и лятно часово време (Daylight Offset). Използва се цикъл с таймаут за изчакване на първоначалната синхронизация, за да се предотврати блокиране на целия setup().

Функцията getTimeNow() генерира форматиран низ (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) за SQL записи, а getLocalTime() се използва за извличане на деня от седмицата и текущия час (HH:MM) за сравнение с графика.

3.3 Инициализация на Базата Данни (SD/SQLite)

В setup() се инициализира SPI интерфейсът (чрез SPI.begin()) с определените GPIO пинове (14, 12, 13) за SCK, MISO, MOSI и се използва GPIO 27 за Chip Select (CS), за да се осигури коректна комуникация със SD модула.

Функцията setupDatabase() отваря или създава файла attendance.db на SD картата и изпълнява началните SQL заявки (CREATE_TABLES) за създаване на необходимата схема.

Тъй като SQLite е блокираща операция, нейното изпълнение може да отнеме няколко секунди, което е адресирано чрез използването на Асинхронен сървър.

3.4 Асинхронен HTTP Сървър

ESPAsyncWebServer се използва за управление на входящите мрежови заявки.

- Endpoint: Дефиниран е един POST endpoint – /checkin – който е насочен към хендлъра handleCheckin.

- handleCheckin: Тази функция отговаря за:

  - Извличане на входящите параметри (rfid_uid и room_number) от POST заявката.

  - Изпълнение на блокиращата SQL логика чрез processCheckIn().

  - Изпращане на HTTP отговор (200 SUCCESS или 403/400 ERROR) обратно към Клиента.

3.5 Логика на Присъствието (processCheckIn)

Това е основната логика на системата, изпълнявана изцяло с SQLite заявки.

- Намиране на Студента: Чрез входящия rfid_uid се търси student_id, group_id и name в таблица Students.

- Намиране на Слота: Чрез текущия ден от седмицата, час (HH:MM) и room_number се търси активен запис в таблица Schedules.

- Проверка за Дубликат: Извършва се SELECT COUNT(*) в таблица Attendance, за да се предотврати двойно чекиране за един и същи учебен час (student_id и schedule_id).

- Определяне на Статуса:

  - Ако student_group_id съвпада с slot_group_id → Статус "Присъствие".

  - Ако групите не съвпадат, но студентът изучава курса → Статус "Отработване".

- Запис: Финалната заявка INSERT INTO Attendance записва резултата с точния времеви печат.

- Управление на Паметта: Всички динамично заделени SQL низове (sqlite3_mprintf) се освобождават чрез sqlite3_free() преди всеки return, за да се избегне изтичане на памет (memory leak).

Следващата глава ще се фокусира върху ESP8266 Клиента и неговата роля в комуникацията.

- Имплементация на Клиента (ESP8266)

Имплементация на ESP8266 като отдалечен клиент (RFID четец). Основната цел на Клиента е да събере данни (UID на картата и номер на кабинет) и да ги изпрати надеждно към Сървъра (ESP32) по HTTP.

4.1 Инициализация на Хардуера

Клиентът стартира, като инициализира Wi-Fi свързаността и SPI интерфейса за комуникация с RFID четеца.

- Wi-Fi Свързаност: Функцията setup_wifi() установява връзка с мрежата, използвайки предварително дефинираните SSID и парола.

- Индикатори: LED (червен и зелен) и зумерът се инициализират чрез pinMode(..., OUTPUT).

- RFID Четец: SPI интерфейсът се стартира с SPI.begin(), след което се инициализира RC522 модулът с mfrc522.PCD_Init().

4.2 RFID Сканиране и Обработка на Данни

Логиката за сканиране се изпълнява циклично във функцията loop() с фиксиран интервал (interval = 2000 ms), за да се предотврати претоварване на системата.

- Проверка за Наличие: Използва се mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() за откриване на нова карта в полето на четеца.

- Четене на Серията: Функцията mfrc522.PICC_ReadCardSerial() извлича серийния номер.

- Конвертиране на UID: Функцията uidToString() преобразува масива от байтове на UID в четим шестнадесетичен низ (String), който е подходящ за POST заявка.

4.3 HTTP Комуникация със Сървъра

Комуникацията се управлява от функцията sendDataToServer() и библиотеките WiFiClient и HTTPClient.

- Endpoint: URL адресът се конструира чрез съчетаване на статичния IP адрес на сървъра, порта (80) и ендпойнта (/checkin).

- POST Заявка: Данните (rfid_uid и room_number) се пакетират във формат application/x-www-form-urlencoded.

- Надеждност на TCP: За да се избегне проблемът с изчерпване на TCP ресурсите (TIME_WAIT), който води до грешка -1 след многократни бързи заявки:

  - В края на функцията се извиква http.end() за приключване на HTTP сесията.

  - Използва се client.stop() за принудително затваряне на основната TCP връзка, осигурявайки навременно освобождаване на изходящия мрежов порт.

4.4 Обработка на Отговора и Индикация

След изпращане на заявката, Клиентът изчаква HTTP отговор от Сървъра.

- Отговор: Отговорният код (httpResponseCode) и съобщението (response) се принтират за дебъгване.

- Визуална/Звукова Индикация:

  - Успех (Код 200): Активира се зеленият LED и зумерът издава кратък, висок тон.

  - Грешка (Код 403 или -1): Активира се червеният LED и зумерът издава по-дълъг, нисък тон.

Тази логика позволява на потребителя (студента) незабавно да получи обратна връзка за статуса на чекирането.

- Анализ

Тази глава представя методиката на тестване и анализира критичните параметри на системата, включително стабилността на връзката и производителността на блокиращите I/O операции.

5.1 Методология на Тестване

Тестването се фокусира върху два основни аспекта: функционална коректност (дали логиката за присъствие работи) и системна устойчивост (дали системата продължава да работи под натоварване).

| Тест | Цел | Очакван Резултат |
| --- | --- | --- |
| Свързаност | Проверка на статичния IP адрес и комуникацията между ESP8266 и ESP32. | Успешна връзка по IP (Код 200 от / endpoint). |
| Функционален Тест | Проверка на логиката за Присъствие / Отработване / Дубликат. | Коректен HTTP отговор (200/403) и правилен запис в таблицата Attendance. |
| Тест за Устойчивост (Stress Test) | Проверка на способността на Сървъра да обработи много последователни заявки. | Над 50 последователни записа без срив или грешка -1. |
| Времезакъснение (Latency) | Измерване на времето за изпълнение на една POST заявка. | Общо времезакъснение под 5 секунди. |

5.2 Анализ на Стабилността и Фрагментацията на Паметта

Критичен аспект на този проект е управлението на паметта (Heap RAM) на ESP32, тъй като SQLite използва значителен обем динамична памет.

- Наблюдение на Heap: Постоянното следене на Свободната памет (Free Heap) в Serial Monitor показа леко, но постоянно намаление на RAM с всяка SQL операция.

  - Пример: Начална памет $\approx 150,000$ байта. Намаление с $400-500$ байта на цикъл.

- Причина: Това намаление е признак на фрагментация на паметта, причинена от многократното заделяне и освобождаване на SQL низове с променлива дължина (sqlite3_mprintf). Въпреки че грешките за изтичане на памет (memory leak) бяха коригирани чрез sqlite3_free() във всички пътища за изпълнение, фрагментацията остава присъща на динамичните операции.

- Решение: В реални условия, подобна фрагментация може да доведе до срив след продължителна работа. За целите на проекта беше приложено стриктно освобождаване на всички ресурси, което осигурява достатъчно дълъг период на стабилност.

5.3 Производителност на SQLite I/O

Производителността на системата се определя основно от скоростта на достъп до SD картата.

- Блокиращ Характер: Всички SQL операции (SELECT за намиране на студента и графика, и INSERT за запис на присъствието) са блокиращи.

- Измерено Времезакъснение: Времето, необходимо за обработка на една POST заявка (от Клиента до отговор), е измерено на приблизително $2.5$ до $3.5$ секунди (в зависимост от скоростта на SD картата).

- Влияние върху Мрежата: Този период на блокиране на Сървъра беше причина за проблема с грешка -1 на Клиента. Решението беше постигнато чрез:

  - Използване на AsyncWebServer, който обслужва мрежовия стек, докато ядрото е блокирано.

  - Задаване на висок HTTP таймаут ($15,000$ ms) на Клиента (ESP8266), за да изчака бавния отговор на Сървъра.

5.4 Стабилност на TCP Връзката

Анализът показа, че проблемът с прекъсването на комуникацията след поредица от заявки е резултат от задръстване на мрежовия стек на Клиента (ESP8266).

- Проблем: ESP8266 задържа изходящия TCP порт в състояние "TIME_WAIT" след приключване на сесията. Бързите последователни заявки изчерпват наличните портове, което води до невъзможност за отваряне на нова връзка (Грешка -1).

- Решение: Добавянето на client.stop() към края на функцията sendDataToServer() принуждава ESP8266 да освободи TCP ресурса незабавно, което гарантира устойчивост на комуникацията при бърза работа с RFID четеца.

- Заключение

Разработената разпределена система за отчитане на присъствието успешно постигна поставените цели - Системата надеждно изпълнява цялостната бизнес логика, включваща идентификация на студента по RFID, проверка на графика (ден и час), определяне на статуса ("Присъствие" или "Отработване") и предотвратяване на дублирани записи. Чрез преминаване към статично IP адресиране и въвеждане на механизми за принудително затваряне на TCP връзките (client.stop()), беше постигната висока стабилност на комуникацията между ESP8266 Клиента и ESP32 Сървъра, преодолявайки проблемите с mDNS и TCP таймаутите.

Въпреки че SQLite операциите върху SD картата са блокиращи и бавни (около 2-4 секунди), използването на AsyncWebServer и увеличения HTTP таймаут на Клиента гарантира, че системата остава работеща и не прекъсва връзката по време на обработка.

Интеграцията на NTP (Network Time Protocol) осигурява надеждни и точни времеви печати за всеки запис, което е критично за валидирането на присъствието.

6.1. Предизвикателства и Научени Уроци

По време на разработката бяха идентифицирани и преодолени няколко ключови технически предизвикателства:

- Управление на Паметта: Установено беше, че многократното използване на sqlite3_mprintf предизвиква фрагментация на Heap паметта. Това наложи стриктно прилагане на sqlite3_free() във всички пътища за изпълнение, за да се гарантира дългосрочна стабилност на сървъра.

- Крос-Платформено mDNS: Доказа се, че mDNS разрешаването между ESP8266 и ESP32 е ненадеждно, което наложи приемането на статични IP адреси като прагматично решение за стабилна производствена среда.

- Блокиращ I/O: Необходимостта да се използва блокираща SQLite библиотека в среда с единствен ресурс наложи компромис, който беше адресиран чрез архитектурно решение (AsyncWebServer) и по-дълги таймаути.

6.3 Бъдещо Развитие и Разширение на Проекта

За да се превърне този прототип в търговски продукт или по-сложна академична система, могат да се направят следните подобрения:

- Преминаване към Неблокиращ Достъп до Базата: Вместо SQLite, може да се използва външна, базирана на облак база данни (напр. Firebase или външен SQL сървър), достъпна чрез асинхронни HTTP заявки. Това напълно би елиминирало блокирането от SD картата.

- Уеб Интерфейс за Администрация: Интегриране на лек уеб интерфейс (чрез ESPAsyncWebServer) за администратори за преглед на записите в базата данни и управление на графиците, без да е необходимо ръчно изтегляне на файла от SD картата.

- Логика за Отсъствия: Добавяне на логика за сравняване на регистрираните присъствия спрямо целия график на групата, за да се генерира доклад за отсъствията.

- Енергийна Ефективност: Внедряване на логика за Deep Sleep на ESP8266 Клиента, когато не е в процес на сканиране, с цел удължаване на живота на батерията.